星历注入配置教程

基准站GPS操作：
“将基准站的GPS波特率改成230400（并固化），必须开启UBX 输入/输出 然后再抓取UBX 数据”波特率 230400、UBX 输入开启、UBX 输出开启，开 UART1 的 NAV-PVT、NAV-SAT、RXM-SFRBX 三类 UBX 输出，并同样固化，并保存到非易失存储；随后重新打开 230400，抓取并校验 UBX。

部署操作：

在工控机SSH功能部署过了的情况下，远程ssh访问工控机，将“agnss_service_ubuntu_deploy_20261008”文件夹部署到工控机的根（home）目录,

在agnss_service_..........文件夹下执行：

bash setup_ubuntu.sh prepare

完成后验证依赖：

.venv/bin/python -c "import serial, pymavlink; print('依赖导入正常')"

.venv/bin/python -m pip check
预期看到：

依赖导入正常

No broken requirements found.

请连接并打开基准站 GNSS，然后执行：

bash setup_ubuntu.sh devices

找到真实串口前，先不要修改 BASE_PORT，也不要把它随意设成 /dev/ttyS0。

执行：lsusb

lsusb 已经识别到：

1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter

CH340 驱动正常，确实短暂创建了 /dev/ttyUSB0，但 brltty（盲文终端服务）抢占了该 USB 串口，导致设备立即断开。

已确认 brltty 正在安装，且内核日志明确显示它抢占了 CH340 串口。

如果这台 Ubuntu 不使用盲文显示器，执行：

sudo apt remove -y brltty

然后拔掉并重新插入 CH340/GNSS USB 线，再检查：

ls -l /dev/ttyUSB*

预期看到类似：

/dev/ttyUSB0

现在执行：

bash setup_ubuntu.sh devices

这次应能看到 /dev/serial/by-id/... 稳定路径。把输出发来，我们再用稳定路径设置 BASE_PORT，不要直接长期使用 /dev/ttyUSB0。

串口现在已正常识别，稳定路径是：

/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0

当前配置仍使用不稳定的 /dev/ttyUSB0。请先备份并改为稳定路径：

cp -a agnss_config.json agnss_config.json.bak

sed -i 's#"/dev/ttyUSB0"#"/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0"#' agnss_config.json

python3 -m json.tool agnss_config.json >/dev/null &&

grep -n -C 2 '"BASE_PORT"' agnss_config.json

预期最后显示：

2:  "BASE_PORT": "/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB_Serial-if00-port0",

确认无误后执行：

bash setup_ubuntu.sh check

下一步只安装 systemd 服务文件：

bash setup_ubuntu.sh install-service

下一步先检查服务中的运行用户和路径：

systemctl cat agnss.service

下一步进行前台运行验证。确保飞机处于未解锁状态，在当前目录执行：

.venv/bin/python -u agnss_service.py

运行约 60 秒后按 Ctrl+C 停止，把完整输出发来。

重点确认基准站数据持续进入、星历是否积累，以及飞机心跳和 CAN 参数检查情况。如果飞机未上电，出现“尚无在线 PX4，已阻止注入”属于预期现象。验证后再启用后台服务和开机自启动。

现在可启动后台服务并启用开机启动。确保飞机未解锁，执行：

sudo systemctl enable --now agnss.service

systemctl is-enabled agnss.service

systemctl status agnss.service --no-pager -l

预期看到 enabled 和 active (running)。

请单独执行下面这一条命令，按回车：

systemctl show agnss.service -p UnitFileState -p ActiveState -p SubState -p NRestarts

预期关键结果是：

UnitFileState=enabled

ActiveState=active

SubState=running

重启验证前，先确认后台服务也正常读取基准站：

journalctl -u agnss.service -n 60 --no-pager

重新登录后，不要手动启动程序。等待约 60 秒，再分别执行：

systemctl show agnss.service -p UnitFileState -p ActiveState -p SubState -p NRestarts

journalctl -u agnss.service -b -n 40 --no-pager --all

日常查看实时日志可用：

journalctl -u agnss.service -f --all